документация по планировке территории (проект

планировки территории, включая проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 52:27:0090005:2222, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский

муниципальный округ, г. Лысково,

ул. Казанская, земельный участок 11

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию

Нижний Новгород – 2025 г.

документация по планировке территории (проект

планировки территории, включая проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 52:27:0090005:2222, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский

муниципальный округ, г. Лысково,

ул. Казанская, земельный участок 11

Том II

Часть 1. Материалы по обоснованию документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 52:27:0090005:2222, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский муниципальный округ, г. Лысково,

ул. Казанская, земельный участок 11

Исполнитель: ООО «НижНовСтройПроект»

г. Нижний Новгород - 2025 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта планировки и проекта межева ния

Исполнитель

ООО «НижНовСтройПроект»	г. Нижний Новгород

Генеральный директор	С.А. Рыжов

Разработал	         А.А. Тихомирова

В подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 52:27:0090005:2222, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский муниципальный округ, г. Лысково, ул. Казанская, земельный участок 11 также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	5

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТ РОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ	11

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	11

РАЗДЕЛ 5. мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	13

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	22

РАЗДЕЛ 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	22

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект планировки и межевания разработан с учетом положений следующих документов:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Нижегородской области от 08.04.2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- СП 116.13330.2012 «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 22-02-2003».

1.1 Основание для разработки документации по планировке территории:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

  - Закон Нижегородской области от 08.04.2008г. №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

  - Генеральный план муниципального образования «город Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области, утвержденный решением городской Думы МО «г. Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области от 27 октября 2011 г. № 143 (с изменениями);

  - Правила землепользования и застройки территории МО «г. Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области (в ред. решения от 07.09.2020 № 367);

  - Постановление администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 01.07.2025 №1211 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 52:27:0090005:2222, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский муниципальный округ, г. Лысково, ул. Казанская, земельный участок 11»;

  - Заявление Агафоновой Т.А.  от 10.06.2025 Вх-129-281879/25.

  - Инженерно-геодезические изыскания выполненные ООО «Стальпроект», зарегистрированные в ГИСОГД НО (Приложение 1).

1.2 Цели и задачи

Основные задачи данной работы:

  - подготовка проекта планировки и межевания территории;

  - перераспределение земельного участка 52:27:0090005:2222, 52:27:0090005:604.

Основные цели:

  - Обеспечение устойчивого развития территорий;

  - выделения элементов планировочной структуры;

  - установления границ территорий общего пользования;

  - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

  - определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

  - Природно-климатические условия

В соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2) климат и природные условия характеризуются следующими показателями:

- абсолютная минимальная температура воздуха -41;

- абсолютная максимальная температура воздуха +36;

- преобладающее направление ветра юго-западное;

- среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 84%, наиболее теплого месяца - 70%;

- количество осадков за ноябрь-март - 172 мм, за апрель-октябрь - 410 мм.

В соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» участок относится:

- к IV району по весу снегового покрова - 240 кг/м2;

- к I району по давлению ветра - 23 кг/м2.

- Описание участка проектирования планировки территории

  - Фактическое использование территории

В границах подготовки проекта планировки территории располагается существующая застройка придорожного сервиса.

Таблица 2.1 – Земельные участки, зарегистрированные в ЕГРН

| Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, кв.м | Право собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 52:27:0090005:2222 | Объекты придорожного сервиса | 504 | Частная |
| 52:27:0090005:604 | Для обслуживания здания кафе "Бистро" | 265 | Муниципальная |
| 52:27:0090005:2049 | Для строительства кафе | 195 | Частная |
| 52:27:0090017:5 | Для обслуживания автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа | 134 007 | Частная |

Озелененные территории общего пользования отсутствуют, на основании реестра озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области.

2.2 Улично-дорожная сеть, общественный транспорт

В границах разработки располагается федеральная трасса М-7 «Волга», по которой осуществляются движение общественного городского и междугороднего транспорта.

Общественный транспорт:

- 106 – Автостанция Лысково – с. Кисловка;

- 112 – Интернациональный переулок – с. Летнево:

- Нижний Новгород – Чебоксары;

- Нижний Новгород – Лысково.

Расчет автостоянок для реконструируемого объекта придорожного сервиса:

Количество парковочных мест:

- n1= Рм./5=70/5=14 машино-мест, где

Рм. – посадочные места, ед.;

5 – посадочных мест на одно машино-место (Местные нормативы градостроительного проектирования)

Количество парковочных мест для маломобильных групп населения:

n2=5% от n1=5% от 14 = 0,7 ~ 1 машино-мест, где

5% - при общей численности мест до 100 включительно (СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»)

Новые парковочные места размещаются в границах образуемого земельного участка, проектом предусматривается 15 машино-мест.

2.3 Инженерная инфраструктура

Существующие объекты обеспечены необходимыми мощностями инженерной инфраструктуры.

2.4 Объекты социальной инфраструктуры

В границе разработки новые социальные объекты не планируется.

2.5 Объекты культурного наследия

На рассматриваемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

В соответствии со ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73 - ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязаны:

1. На земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

1.1. Обеспечить проведение и финансирование историко - культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального закона № 73-Ф3.

1.2. Представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия научный отчёт о выполненных археологических полевых работах, являющийся основным документом, представляющим результаты проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом), а также подтверждающим отсутствие, либо наличие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на обследованных земельных участках;

1.3. В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных, мелиоративных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия решения региональным органом охраны объектов культурного наследия о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в региональный госорган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

2.6 Особо охраняемые природные территории

На рассматриваемой территории, особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2.7Обоснование в отношении охраны окружающей среды

Анализ экологических проблем на проектируемой территории

Стратегической целью градостроительного развития территории является обеспечение благоприятной экологической обстановки для здоровья населения и сохранение природно - экологического комплекса проектируемой территории как необходимое условие его устойчивого развития.

Разработка раздела базируется на системном анализе, который включает основные этапы:

- выявление основных целей и задач охраны окружающей среды в долгосрочной перспективе;

- оценка сложившегося состояния окружающей природной среды с выявлением различных видов антропогенного характера;

- комплексная оценка состояния природной окружающей среды с выявлением приоритетных экологических проблем и их ранжированием;

- прогноз состояния компонентов окружающей природной среды в соответствии с намечаемыми перспективами экономического и социального развития территории;

- разработка природоохранных мероприятий.

Разрабатываемая территория располагается в неудовлетворительном экологическом месте в связи с расположением объекта на федеральной трассе с интенсивным движением, а также в санитарно-защитной зоне от АЗС.

Состояние и охрана воздушного бассейна

В настоящее время территория имеет неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха в связи с объектами, оказывающими вредное воздействие.

Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека и биоту, но и на гидросферу, почвенно-растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения и другие техногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озонового слоя является наиболее приоритетной проблемой экологии.

Состояние и охрана почвенного покрова

Анализ состояния почвенного покрова очень важен для правильной экологической оценки состояния рассматриваемой территории. Почва, в отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, наиболее объективный и стабильный индикатор техногенного загрязнения. Она четко отражает эмиссию загрязненных веществ и их фактическое распределение в компонентах городского ландшафта.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий. Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках рассматриваемой территории в настоящее время не изучен. Источниками загрязнения атмосферного воздуха и влияния на здоровье человека в зонах застройки индивидуальными жилыми домами являются: автотранспорт, контейнеры с ТБО и т.п.

Зоны с особыми условиями использования территорий

Характеристика зон с особыми условиями использования рассматриваемой территории представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование зоны | Размер, м | Реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры: |  |  |
| 1.1 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства-воздушной линии электропередачи-ВЛ-6 кВ №630 ПС Лысково (г.Лысково,Лысковский район) | - | 52:27-6.92 |
| 1.2 | III пояс зоны санитарной охраны водозабора МУП "Лысковокоммунсервис", расположенного на реке Валава в г. Лысково Нижегородской области | - | 52:27-6.379 |
| 2 | Санитарно-защитные зоны: |  |  |
| 2.1 | Санитарно-защитная зона для АЗС №52052 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" | - | 52:27-6.510 |

2.8 Характеристики планируемых объектов капитального строительства

Таблица 2.8 - Характеристика планируемых объектов

| № по чертежу планировки территории | Наименование | Площадь застройки, кв.м | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Объект придорожного сервиса | 347,8 | 2 |

2.9 Характеристики необходимых для функционирования планируемых объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Данные объекты отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 52:27:0090005:2222, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский муниципальный округ, г. Лысково, ул. Казанская, земельный участок 11, площадью в границах разработки проекта планировки 0,32 га. Проектные решения содержат предложения по установлению красных линий, перераспределению земельного участка, повышению эффективности использования территории посредством организации транспортного обслуживания территории.

Основными направлениями развития территории являются

- рациональная организация территории;

- формирование участка под придорожный сервис.

При определении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства учитывались следующие сведения:

- границы существующих земельных участков в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН);

- территории, свободные от застройки.

Решения, предложенные в составе документации по планировке территории, в том числе в части зон планируемого размещения объектов капитального строительства, направлены на реализацию решений генерального плана, и обеспечат комфортные условия для пребывания граждан на территории проектирования.

2.1 Противокарстовые мероприятия

В соответствии с Рекомендациями по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений (далее рекомендации*) на территории отсутствует необходимость учета негативного влияния карста при инженерно-строительном освоении территории, что соответствует VI категориям карстоопасности по интенсивности провалообразования, данная информация принята согласно Карте развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов Нижегородской области.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТ РОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Расчет коэффициента застройки и коэффициента плотности застройки:

Коэффициент застройки:

Sз./Sкв =740,3/3180 = 0,23,

где Sз – площадь застройки кв.м;

Sкв. - площадь территории в границах квартала, кв.м.

Коэффициент плотности застройки:

Sо./Sкв = 1245/3180= 0,39,

где Sо – общая площадь зданий и сооружений кв.м.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Защита атмосферного воздуха:

Наиболее эффективным методом защиты воздушного бассейна от загрязнения пылегазовыми вредными веществами является внедрение в производство безотходных технологий. Однако по техническим и экономическим соображениям безотходная технология, создание беструбных и бессточных промышленных предприятий, полная утилизация отходов производства станут основой нашей производственной деятельности только в будущем.

На сегодняшний день основные меры защиты атмосферы от загрязнения промышленными пылями и туманами предусматривают широкое использование пыле- и туманоулавливающих аппаратов и систем. Исходя из современной классификации пылеулавливающих систем, основанной на принципиальных особенностях процесса очистки, пылеочистное оборудование можно разделить на четыре группы: сухие пылеулавители, мокрые пылеулавители, электрофильтры и фильтры. Пылеулавители различных типов используют при повышенных концентрациях примесей в воздухе.

Методы очистки промышленных выбросов от газообразных примесей делятся на четыре группы: промывка выбросов растворителями примеси (метод абсорбции); промывка выбросов растворами реагентов, связывающих примеси химически (метод хемосорбции); поглощение газообразных примесей твердыми активными веществами (метод адсорбции); поглощение примесей путем применения каталитических превращений.

Мероприятия по снижению выбросов и защиты атмосферного воздуха от выхлопных газов автомобилей на данной территории:

- новые системы регулирования уличного движения, которые сводят к минимуму возможность образования пробок, потому что, останавливаясь и потом набирая скорость, автомобиль выбрасывает в несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном движении;

- изоляция зданий от дорог, тротуаров многорядными посадками кустов и деревьев.
2. Защита водного бассейна:

- тщательное выполнение работ при строительстве сети водопровода, исключающие все утечки из линий коммуникаций;

- применение трубопроводов стойких к коррозионному воздействию агрессивных жидких сред

- устройство водонепроницаемых лотков для отвода дождевых вод, исключающих размыв поверхности земли.

- Защита и улучшение состояния почв:

- проведение радиационно-экологических изысканий (измерение плотности потока радона из грунта) и обеспечение специальных мероприятий по нормализации радиационной обстановки в районе застройки;

- обеспечение отвода дождевых вод и поддержание в рабочем состоянии ливневых колодцев на улицах;

- запрет складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- увеличение количества лесопосадочных полос вдоль автодорог, отдавая предпочтение хвойным породам.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта в проекте принята централизованная планово-регулярная уборка. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5.

Периодичность удаления отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора и составляет не более 3-х суток зимой и не более одних суток в теплое время года. Удаление негабаритных отходов производится по мере накопления, но не реже раза в неделю.

Учитывая необходимость рационального использования ресурсов и сокращения обезвреживания ТБО, проектом рекомендуется на расчетный срок внедрение раздельного сбора ценных компонентов ТБО (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль). Для организации селективного сбора ТБО на выделенных площадках необходима установка дополнительных евроконтейнеров специально для сбора макулатуры и полимерных отходов.

На разрабатываемой территории новых площадок для мусоросборников не планируется.

# РАЗДЕЛ 5. мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1. Анализ последствий воздействия современных средств поражения

В соответствии с СП 165.1325800.2014 рассматриваемая территория располагается вне зон возможной опасности.

На территории проектируемой застройки не планируется размещение объектов, категорированных по ГО.

Территория планировки располагается за границей категорированного по ГО города и категорированных по ГО объектов.

Анализируя возможные последствия воздействия обычных средств поражения, необходимо учесть, что вероятнее всего при нападении противника основной удар будет направлен по категорированным городам, где расположены все основные производственные предприятия и категорированные объекты.

Сопоставив место размещения территории планировки принимаем, что застраиваемые участки будут находиться вне зон возможной опасности.

5.2. Анализ последствий воздействия ЧС техногенного характера

В соответствии с требованиями для разработки раздела ПМ ГОЧС на функционирование планируемой территории возможно воздействие следующих аварийных ситуаций:

-	аварии на сетях энергоснабжения;

-	аварии на сетях газоснабжения.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).

5.2.1 Аварии на сетях энергоснабжения

В качестве аварий на объекте, планируемого к застройке, возможен пожар в результате неисправности сетей энергоснабжения, а также в случае неосторожного обращения с огнем.

Расчет последствий указанных аварийных ситуаций целесообразно проводить при разработке мероприятий ПМ ГОЧС в составе отдельных проектов зданий и сооружений, располагающихся на территории проектируемого квартала.

Ближайшие к разрабатываемой территории пожарные части располагаются в г. Лысково, ул. Максима Горького, 10 (33 пожарно-спасательная часть 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения инженерных сетей и коммуникаций объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Пути ввода аварийно-спасательных формирований при ЧС на объектах, располагающихся на территории планировки, указаны на рисунке 1.

5.2.2 Аварии на сетях газоснабжения

Авария на газопроводе - авария, связанная с выбросом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- некачественное строительство;

- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования;

- механические повреждения;

- нарушение норм технологического режима;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

На проектируемых сетях газоснабжения может произойти несколько видов аварийных ситуаций:

- разрыв газопровода и наличие значительных свищей на газопроводе;

- заклинивание или поломка запорной арматуры (задвижек) с большими утечками газа;

- закупорка газопровода ледяными или гидратными пробками.

В результате возникновения данных аварийных ситуаций, происходит выброс природного газа в атмосферу.

5.2.3 Аварии на пожаровзрывоопасных объектах (объектах трубопроводного транспорта)

Пожаровзрывоопасный объекты (ПВОО) – объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

По территории г. Лысково проходит магистральный газопровод «Казань - Горький».

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта. Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 – Радиусы термического поражения, м

| Время нахождения в зоне пожара | Тип пожара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колонного |  | Струевого |  |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

При аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей при пожаре струевого типа на удалении от места аварии до 1200 м.

При возникновении пожара (взрыва газовоздушной смеси) на одном из участков магистрального газопровода радиус вероятной зоны поражения может достигать 0,5 км.

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и массовому отравлению людей.

5.3 Анализ последствий воздействия ЧС природного характера

Согласно п. 5 СП 115.13330.2016 при проектировании зданий и их инженерной защиты от опасных природных процессов следует учитывать наиболее опасные из них.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Нижегородской области, являются:

− грозы;

− сильные морозы до -40 С° и ниже;

− ливни с интенсивностью 30 мм/час и более (1 раз в 10 лет);

− снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов (1 раз в 10 лет);

− град с диаметром частиц более 20 мм (1 раз в 15 лет);

− сильные ветры со скоростью 30 м/с (1 раз в 5 лет);

− гололедно-изморозевое отложение на проводах гололедного станка:

а) гололеда диаметром не менее 20 мм,

б) сложного отложения или мокрого снега диаметром не менее 35 мм;

в) изморози - диаметр отложений не менее 50 мм.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Г роза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Участок строительства не относится к сейсмически опасным.

Оценка опасности природных процессов приведена в таблице5.2.2.

Таблица 5.2.2 - Оценка опасности природных процессов

| Наименование основных опасных природных процессов | Показатели оценки степени опасности | Значение показателей | Категории опасности природных процессов |
| --- | --- | --- | --- |
| Наледеобразование | Площадная пораженность территории, % | менее 1 | Умеренно-опасная |
| Ураганы, смерчи | Скорость перемещения, м/сек | до 30 | Умеренно-опасная |

Воздействие на геологическую среду при строительстве проявляется в изменении микрорельефа (отсыпка, выемки, рытье котлованов), нарушении параметров поверхностного и подземного стока - при нарушении природных гидрогеологических условий возможна периодическая активизация процесса подтопления (в период снеготаяния, обильного выпадения атмосферных осадков, аварийных утечек из водонесущих коммуникаций); изменении физико-механических свойств грунтов.

С целью предохранения объектов от возможных аварийных ситуаций, связанных с проявлением опасных природных процессов, в проекте планировки и проектной документации будут предусмотрены следующие инженерно-технические мероприятия:

- на снеговую, ветровую и гололедную нагрузку все здания и сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная версия СНиП 2.01.07-85*» для IV снегового района, I ветрового района и II гололедного района;

- ливневые дожди - отвод дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений предусматривается внутренним водостоком. Отвод поверхностных вод с земельных участков проектируемой территории, осуществляется при решении вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов;

- сильные морозы - производительность системы отопления в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" рассчитаны исходя из температур наружного воздуха -30 °С в течение наиболее холодной пятидневки;

- грозовые разряды - согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" предусматривается защита объектов застройки от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений.

Планировка территории выполняется с учетом ограничений рельефа. Мероприятием по инженерной подготовке на данной территории является засыпка и выемка грунта с целью обеспечения необходимой ровности и горизонтальности рельефа.

При проектировании и строительстве необходимо предусмотреть меры инженерной защиты зданий и сооружений (в том числе инженерных коммуникаций) в данных условиях - асфальтирование, перехват и водоотвод талых и дождевых вод, мероприятия по нанесению гидроизоляционного слоя на элементы фундаментов, выполнение отмостки зданий. Строительные работ, особенно рытьё котлованов, должно выполняться строго в соответствии с принятыми правилами производства работ, не допуская замачивания и промораживания грунтов.

Конкретные технические и конструктивные решения по защите территории планировки от опасных природных явлений, геологических процессов будут проработаны при дальнейшем детальном проектировании в составе каждого этапа строительства в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 22-02-2003».

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ

УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В УСЛОВИЯХ ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года N 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях оказания содействия устойчивому функционированию организаций Нижегородской области в условиях чрезвычайных ситуаций и снижения потерь от их последствий Правительством Нижегородской области принято Постановление от 18.08.2006 №268 «О повышении устойчивости функционирования организаций Нижегородской области в условиях чрезвычайных ситуаций».

На территории проектируемой застройки не планируется размещение объектов, категорированных по ГО.

Инженерно-технические мероприятия включают в себя:

- противопожарные мероприятия;

- локализацию аварийной ситуации, тушение пожаров;

- дублирование источников энергоснабжения;

- контроль за качеством воды;

- разработку и внедрение мероприятий по антитеррористической защите территории объекта.

Сведения по системам оповещения ГО

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом Министра МЧС РФ, Министра информационных технологий и связи РФ и Министра культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г).

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основными средствами доведения сигналов гражданской обороны до населения, персонала и посетителей зданий общественного и социального назначения является передача речевой информации по каналам проводного радио- и телевизионного вещания.

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены и другие сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

По этому сигналу жители домов, персонал и посетители помещений обязаны немедленно включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.

Сигналы оповещения и информация о ЧС передается органами, осуществляющими управление ГО на территории муниципального образования по системам связи и оповещения, радио и телевидения.

Обеспечение пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объектов входящих в застройку должна включать в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений предусматриваются таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество.

Противопожарные расстояния от проектируемого объекта до соседних зданий, сооружений и строений в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности приняты не менее указанных в п. 4.3 табл. 1 СП4.13130.2013.

| Степень огнестойкости здания | Класс Конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I,II,III СО | II, III С1 | IV СО. С1 | IV, V С2, СЗ |
| Жилые и общественные здания |  |  |  |  |  |
| I, II, III | СО | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0: С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2: СЗ | 10 | 12 | 12 | 15 |

Принятые решения должны позволять пожарным подразделениям безопасно осуществлять аварийно-спасательные мероприятия и мероприятия по тушению пожара определенные Приказом МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 «Об утверждении боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

Эвакуационные пути и выходы из зданий и сооружений должны предусматриваться с учетом обеспечения возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации людей до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара.

Пути ввода аварийно-спасательных формирований при ЧС на объектах, располагающихся на проектируемой территории, указаны на рисунке 1.

Решения по дорожно-транспортной сети и путям эвакуации

Въезд на планируемую территорию предполагается с существующей автомобильной дороги федерального значения М-7.

Организация движения на территории обеспечивает беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств для ликвидации последствий аварий, эвакуацию людей и транспортных средств (рис.1).

Сведения об эвакуационных мероприятиях в особый период.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах (постановление Правительства РФ от 03.02.2016г №61).

Перечень используемых сокращений и обозначений

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).

Аварийно химически опасное вещество - опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах) (ГОСТ Р 55201-2012).

Гражданская оборона (ГО) - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по №28-ФЗ).

Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: совокупность проектных решений и организационных мероприятий, реализуемых при строительстве и направленных на подготовку к защите и защиту населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ГОСТ Р 55201-2012).

Опасные техногенные происшествия - аварии в зданиях, сооружениях как производственного, так и непроизводственного назначения или транспорте, пожары, взрывы, высвобождение различных видов энергии и/или выбросы в окружающую среду радиоактивных веществ, материалов или опасных химических веществ (ГОСТ Р 55201-2012).

Обычное средство поражения - вид оружия, не относящийся к оружию массового поражения, оснащенный боеприпасами, снаряженными взрывчатыми или горючими веществами (СП 165.1325800.2014).

СИЗ - средство индивидуальной защиты: средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на одного человека (ГОСТ Р 55201-2012).

Эвакуация населения (персонала проектируемого объекта): комплекс мероприятий по организованному выводу (вывозу) населения (персонала проектируемого объекта) из зон чрезвычайных ситуаций или возможных зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и размещению его в безопасных районах (местах) (ГОСТ Р 55201-2012).

Рисунок 1. Пути эвакуации

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Освоение территории предусматривается в две очереди.

| № п/п | Наименование мероприятия | Этап |
| --- | --- | --- |
| I очередь |  |  |
| 1.1 | Открытая стоянка и парковочные места для автотранспорта, мототранспорта, велосипедов и СМИ | 1 этап |
| II очередь |  |  |
| 2.1 | Строительство (реконструкция) существующего объекта придорожного сервиса | 1 этап |
| 2.2 | Вынос инженерных коммуникаций (ЛЭП 10кВ) |  |

РАЗДЕЛ 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО «г. Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы МО «г. Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области от 21.05.2009г. №403 (с изменениями от 07.09.2020г. №367) образуемый земельный участок находится в территориальной зоне: «О1 – многофункциональная общественно-деловая зона».

Виды разрешенного использования территориальной зоны О1:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома |  | 2.5 |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 |
| Коммунальное обслуживание |  | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | 3.1* |
| Социальное обслуживание |  | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 | 3.2 |
| Бытовое обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) | 3.3 |
| Здравоохранение |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 | 3.4 |
| Образование и просвещение |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 | 3.5 |
| Культурное развитие |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1—3.6.3 | 3.6 |
| Общественное управление |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 | 3.8* |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 |
| Проведение научных исследований |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 |
| Деловое управление |  | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) |  | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 |
| Рынки |  | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Магазины |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 |
| Общественное питание |  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание |  | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Развлекательные мероприятия |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 |
| Проведение азартных игр |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон | 4.8.2 |
| Выставочноярмарочная деятельность |  | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 |
| Спорт |  | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка |  | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3* |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Хранение автотранспорта |  | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 |
| Осуществление религиозных обрядов |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Служебные гаражи |  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |
| Обеспечение дорожного отдыха |  | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 |
| Автомобильные мойки |  | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 |
| Ремонт автомобилей |  | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 |
| Связь |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 |
| Водные объекты |  | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | 11.0 |
| Гидротехнические сооружения |  | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | 11.3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования являются: - земельные участки (территории) общего пользования, в том числе улично-дорожная сеть, благоустройство территории; - коммунальное обслуживание. |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1)Минимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома - 400 кв.м; 2)Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования - 1500 кв.м; 3)Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения – 6000 кв.м; 4)Для иных объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Не подлежит установлению. |
| 3 | Предельное количество этажей | 1)Для жилого многоквартирного дома не более 10 этажей*; * - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м; 2)Для жилого многоквартирного дома в границах единой охранной зоны г.Лысково, утвержденной Решением Нижегородского Областного Совета народных депутатов от 31.08.1993 года №281-м не более 5 этажей; 3)Для иных объектов капитального строительства не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1)50% для размещения многоквартирного жилого дома; 2)Для иных объектов капитального строительства не подлежит установлению. |

Таблица 6.1 – Каталог координат поворотных точек образуемого земельного участка (система координат МСК 52)

| Номер земельного участка | Номер поворотной точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 495673,66 | 2279319,79 |
|  | 2 | 495669,00 | 2279346,14 |
|  | 3 | 495666,56 | 2279357,45 |
|  | 4 | 495664,62 | 2279368,73 |
|  | 5 | 495645,79 | 2279366,02 |
|  | 6 | 495637,88 | 2279368,98 |
|  | 7 | 495633,83 | 2279372,62 |
|  | 8 | 495630,06 | 2279371,91 |
|  | 9 | 495641,16 | 2279313,35 |
|  | 10 | 495642,65 | 2279313,63 |
|  | 11 | 495654,52 | 2279315,91 |
|  | 1 | 495673,66 | 2279319,79 |
|  | 12 | 495663,07 | 2279341,58 |
|  | 13 | 495663,07 | 2279342,58 |
|  | 14 | 495662,07 | 2279342,58 |
|  | 15 | 495662,07 | 2279341,58 |
|  | 12 | 495663,07 | 2279341,58 |
|  | 16 | 495648,06 | 2279323,33 |
|  | 17 | 495648,06 | 2279324,33 |
|  | 18 | 495647,06 | 2279324,33 |
|  | 19 | 495647,06 | 2279323,33 |
|  | 16 | 495648,06 | 2279323,33 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1